Задача 1

Однородный  каток весом Q и радиуса R соединен гибкой нерастяжимой  нитью с грузом A весом P. Нить переброшена через невесомый блок O  радиуса r. К оси катка  C приложена сила F = ψ (s), зависящая от величины перемещения s. Каток катится без скольжения; коэффициент трения скольжения груза по плоскости равняется f , момент сил сопротивления в подшипнике блока равняется M. Определить скорость груза A, когда он переместится на величину s . В начальный момент система находилась в покое.

Схема системы приведена на рис. 1.

Угол наклона α = 30˚; f = 0,09; r = 18 см; P = 1,4 кН;

Q = 3,4 кН; F = 8,4 + 0,2 s2 ; M = 180 Н·м; s = 2,4 м.

F

M

A

C

O

α

Рисунок 1 – Заданная схема системы

РЕШЕНИЕ

Расчетная схема системы приведена на рис. 1.

Задача решается с использованием теоремы об изменении кинетической энергии механической системы, согласно которой изменение кинетической энергии механической системы на каком-то перемещении равняется сумме работ внешних и внутренних сил, которые действуют на материальные точки системы на этом перемещении.

T−T0=Ai,                                                         (4)

где T0 , T – кинетическая энергия системы соответственно в начале и в конце движения;

Ai  – работа внешних и внутренних сил.

Кинетическая энергия системы

F

M

A

C

O

α

s

s

Q

P

Fт

Кинетическая энергия системы  в начале движения T0 = 0, потому что система находилась в покое.

Рисунок 2 – Расчетная схема системы

Кинетическая энергия системы в конце движения

T=Tк1+Tк2+Tг,                                                               (5)

где Tк1, Tк2,  – соответственно кинетическая энергия катка в поступательном и вращательном движении;

Tг– кинетическая энергия груза .

Кинетическая энергия катка в поступательном движении

Tк1=mкvк22=Qvк22g,                                                         (6)

где mк=Qg– масса катка;

vк  – скорость центра масс катка ( точки C на рис. 2);

g = 9,81 м/с2  – ускорение свободного падения.

Кинетическая энергия катка во вращательном движении

Tк2=Jкωк22,                                                              (7)

где                                       Jк=QgR22                                                                  (8)

- момент инерции катка;

ωк=vкR                                                                    (9)

- угловая скорость катка.

С учетом (8) и (9) формула (7) имеет вид

Tк2=Jкωк22=Q vк24 g.                                                    (10)

Кинетическая энергия груза

Tг=mгvг22,                                                                 (11)

где                                                mв=Pg                                                            (12)

- масса груза;

vг  – скорость центра масс груза. Поскольку каток и груз связаны нерастяжимой нитью, их скорости равы, то есть vк  = vг  . Учитывая  это и выражение (2), получим

Tг=Pvк22 g.                                                               (13)

Суммарная кинетическая энергия системы

T=Tк1+Tк2+Tг=Qvк22g+Q vк24 g+Pvк22 g.

T=vк22g32Q+P.                                                     (14)

Работа внешних и внутренних сил

На систему действуют внешние силы: сила веса катка Q, сила веса груза P, сила трения Fт  , момент сопротивления блока M и движущая сила F (см. рис. 2). Внутренние силы работу не совершают, поэтому их не учитываем.

Сила веса катка Q перпендикулярна перемещению s, поэтому ее работа

AQ  = 0.

Работа силы веса груза AP  = – P s sin α.

Работа силы трения AFт  = – f P s cos α.

Работа момента сопротивления блока AM=−M ϕ=−Msr ,

где ϕ=sr – угол поворота блока на перемещении s.

Работа движущей силы AF=F s=8,4+0,2 s2 s.

Суммарная работа внешних сил

A=AP+AFт+AM+AF=−P s sinα−f P s cosα−Msr+8,4+0,2 s2 s.

A=−P s sinα+f cosα−Msr+8,4+0,2 s2 s.                                 (15)

Приравнивая правые части соотношений (14) и (15), получим уравнение (4) в виде

vк22g32Q+P=−P s sinα+f cosα−Msr+8,4+0,2 s2 s.

Откуда скорость катка

vк=−2g P s sinα+f cosα−Msr+8,4+0,2 s2 s32Q+P  =

=2⋅9,81 −1,4⋅2,4 sin30∘+0,09 cos30∘−0,1802,40,18+8,4+0,2 ⋅2,42 2,4323,4+1,4=

= 7,49 м/c.

Скорость груза равняется скорости колеса vг=vк=7,49 м/c.

Рис. 2

Эпюра

Q, кН

Эпюра Mи, кН·м

2

0

2

Задача 2. По заданным эпюрам поперечных сил

и изгибающих моментов в балке (рис. 2)

восстановить нагрузки, действующие на балку.

Решение

Эпюра

Q, кН

Эпюра Mи, кН·м

2

0

2

M=4кН·м

M=2кН·м

M=2кН·м

Рис. 3

Задача 3. Определить степень подвижности механизма, приведенного на рис. 3.

2

3

4

5

6

1

Число звеньев n = 6.

Кинематические пары

1-2 – вращательная, 2-й класс

1-6 – вращательная, 2-й класс

2-3 – вращательная, 2-й класс

2-5 – вращательная, 2-й класс

3-4 – вращательная, 2-й класс

4-5 – вращательная, 2-й класс

5-6 – вращательная, 2-й класс

P2=7;  P1=0

Задача 4.

a

pb

db

d

Рис. 4

В прямозубой цилиндрической передаче определить межосевое расстояние a , если задано: основной шаг зубьев pb = 14,761 мм, число зубьев шестерни z1 = 20, передаточное число u = 4, угол зацепления α = 20º.

Решение

a=mz11+u2=5⋅201+42=250 ммpb=πmcosα=πmcosα=π⋅5⋅cos20°=14,761 ммm=ptπ=pbπcosα=14,761πcos20°=5 мм

Задача 5. Найти вращающий момент T1 на ведущем валу редуктора (рис. 5) необходимый для обеспечения на валах колес 3 и 6 мощности, соответственно равной P3=5 кВт и P6 =10кВт, если коэффициент полезного действия зубчатой передачи с учетом потерь в подшипниках η=0,94,

ω1=100 1/с. Чему равен к.п.д. редуктора?

T1

1

2

3

4

5

6

Решение

ω1

Мощность на валу 2-го колесаP2=P3η+P6η2

Мощность на валу 1-го колеса

Рис. 5

T1=P1ω1=1ω1 ηP3η+P6η2=1ω1 η2P3+P6η=1100⋅ 0,9425+100,94=0,177 кН⋅мВращающий момент

Определение к.п.д. редуктора.

Мощность на валу 1-го колеса P1=T1 ω1=0,177⋅100=17,7 кВт.

ηред=P3+P6N1=5+1017,7=0,847.